Příloha č. 7

STANDARDY – TECHNICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY

„Výstavba Viladomu se čtyřmi služebními byty v Březiněvsi"

Umístění stavby:

Katastrální území: Březiněves, parcela č.: 494, 495.

Základní popis:

Záměrem zadavatele je novostavba vila domu se čtyřmi bytovými jednotkami velikosti 3+kk. Jedná se o dvoupatrový zděný dům s plochou střechou a polozapuštěným podzemním parkovištěm.

Dodávka bude obsahovat:

- Tachymetrické zaměření pozemku

- IGP a HGP průzkum, stanovení radonového indexu pozemku, korozní a pedologický průzkum

- Vynětí zastavěné části pozemku ze ZPF

- Zpracování PD ve stupni pro povolení záměru

- Zajištění stanovisek DOSS a ostatních stanovisek nezbytných pro povolení záměru

- Zajištění ostatních průzkumů a podkladů dle požadavku DOSS

- Zpracování fotorealistických vizualizací exteriéru a interiérů vila domu

- Zajištění vydání pravomocného povolení záměru

Referenční popis stavby

Zemní práce:

Před zahájením stavby bude provedena skrývka ornice v celé mocnosti, která bude uložena na daném místě dle podmínky uvedené ve stavebním povolení. Dále budou provedeny hrubé úpravy terénu. Rostlý terén bude v místě ornice vyrovnán do roviny. Budou provedeny výkopy pro základové pasy do nezámrzné hloubky. Po realizaci hrubé stavby dojde k obsypu objektu a realizaci čistých terénních úprav

Založení objektu:

Podkladem pro návrh založení bude IGP průzkum, který zajistí zpracovatel PD. Referenčně bude objekt bude založen na základových pasech z prostého betonu. Pod základovou deskou mezi základovými pasy bude proveden štěrkový podsyp frakce 8/16 v mocnosti 250 mm. Železobetonová základová deska bude provedena z betonu XC1 C20/25 v min. síle 150 mm a bude přetažená přes základové pasy tak, aby nedošlo k jejímu popraskání. Železobetonová základová deska bude vyztužena v horní a dolní části svařovanými sítěmi z betonářské oceli 100/100/8 mm s minimálním krytím betonu 50 mm.  V základové desce budou vybudovány prostupy a přípojky pro inženýrské sítě

Ochrana proti radonu:

Ochrana proti radonu bude provedena odvětráním podloží drenážním potrubím s vyvedením nad střechu objektu a pomocí asfaltových protiradonových pásů tl. 4,5 mm vodorovně aplikovaných ve dvou vrstvách.

Zdivo:

Obvodové nosné zdivo vč. atiky bude provedeno z broušených keramických tvárnic tl min. 300 mm pevnost P10 na tenkou maltu. Mezi objektové nosné zdivo bude provedeno z keramických tvárnic 190 mm AKU pevnost P10 a bude mezi ně vložena izolace z minerální vaty tl. 50 mm. Vnitřní nosné příčky budou z broušených keramických tvárnic tl. 250 mm pevnost P10. Vnitřní nenosné příčky budou provedeny z keramických tvárnic tl. 14 mm pevnost P10. Obezdívky předstěnových systémů a van budou z pórobetonu.

Vodorovné nosné konstrukce:

Nad 1. NP a 2. NP bude provedeno zastropení předpjatými stropními panely tl. 250 mm. Před uložením panelů bude provedena betonová mazanina (věnec) tl. 50 mm s vloženou výztuží. Nad otvory v nosných zdech budou použity systémové překlady KP7. Nad otvory vnitřních stěn budou použity systémové překlady KP7, nebo ocelové profily. Ve výšce stropního panelu 250 mm bude proveden železobetonový věnec z betonu XC1 C 20/25. Výztuž věnce budou tvořit minimálně 4 pruty Ø R10 a třmínky E6 po 250 mm.

Schodiště:

Schodiště bude monolitické realizované na stavbě z betonu XC1 C 30/37.  Výztuž bude realizována podle statického návrhu vyplývajícího z dokumentace pro provedení stavby.

Komín:

Bude použit systémový komín z keramických tvarovek s přívodem vzduchu skrz těleso komínu a nerezovou vložkou

Střecha:

Střecha nad objekty bude plochá. Odvodnění bude přes atikové odtoky s kotlíky do kruhových svodů umístěných na fasádě objektu. Všechny prostupy ZTI, El.  atd. budou vyvedeny nad úroveň střechy. Hydroizolační vrstva bude tvořena hydroizolační folií z měkčeného PVC tl. 1,5 mm v tmavě šedé barvě včetně systémových klempířských prvků z poplastovaného plechu. Folie na detaily bude použitá shodně tmavě šedá s poplastovanými plechy. Tepelná izolace bude z EPS 150 S min. tl. 200 mm. Parotěsná vrstva bude z asfaltového pásu tl. 4,5 mm. Na střeše budou umístěny FVE panely a jednotka TČ a jednotky klimatizace.

Výplně otvorů:

Fasádní okna a dveře budou plastové s izolačním trojsklem, barva antracit z exteriéru, bílá z interiéru. Maximální požadavek na Uw = 0,73 W.m-2.K-1. Vnitřní parapety plastové komůrkové v bílé barvě dle rámu oken. Venkovní parapety plechové, barvený pozink v antracitové barvě. Vnitřní dveře budou dřevěné bílé s obložkami výška 2100 mm. Vstupní dveře plastové bezpečnostní, bezp. třída III., částečně prosklené barva antracit z exteriéru, bílá z interiéru, maximální požadavek na Ud = 1,2 W.m-2.K-1

Klempířské prvky:

Atika objektu bude řešena pomocí poplastovaného plechu typu Viplanyl. Parapety a ostatní klempířské výrobky budou z ocelového plechu, pozinkovaného, barveného, minimální tloušťka 1 mm. Odstín bude vybrán dle předložených vzorků.

Zámečnické prvky:

Poštovní schránky v provedené nerez se zvonkem, číslo popisné a orientační smaltovaná plechová Cedule. Pro zajištění servisu střechy bude na fasádu osazen ocelový žebřík dle norem – povrchová úprava bude žárový zinek a následně prášková barva v odstínu RAL 7016 antracit. Zábradlí společných prostor bude ocelové v barvě RAL 7016 antracit.

Vodovod:

Rozvody teplé a studené vody plastové, materiál PP, rozvody budou vedeny v podlaze, nebo stěnách. Na fasádu budou vyvedeny venkovní kohouty (pro každý byt) v provedení proti zamrznutí. Materiály potrubí pro pitnou vodu včetně armatur musí splňovat vyhlášku č. 409/2005 Sb. Dodavatel doloží protokolem o shodě a před uvedení do provozu musí být rozvody vydesinfikovány.

Kanalizace:

Vnitřní kanalizace bude provedena běžným způsobem – systémem ležatých svodů, na něž navazují svislé odpady, použitý materiál bude PVC typ HT/KG silent. Vnitřní kanalizace je řešena jednoduchou větvenou gravitační soustavou s vyvedením ventilačního potrubí nad střechu objektu.  Na stoupačku budou navazovat připojovací potrubí od zařizovacích předmětů.

Dešťová kanalizace:

Odvod vody do retenční nádrže s min. objemem 6 m3 s přepadem do systému zasakování pomocí 5 ks vsakovacích boxů s bezpečnostním přepadem napojeným do dešťové kanalizace. Nádrž bude vystrojena čerpadlem pro možnost využití dešťové vody. Referenční typ - Garten DROWN 1200 včetně příslušenství.

Vytápění a ohřev TUV:

Zdrojem vytápění bude tepelné čerpadlo vzduch-voda o odpovídajícím výkonu s bivalentním zdrojem. Ohřev TUV zajistí kombinovaný ohřívač.  Otopnou soustavu tvoří systémové podlahové vytápění a topné žebříky v koupelnách v bílé barvě.

Elektroinstalace:

Rozvody budou provedeny měděnými kabely, rozvodnice typizovaná, vypínače a zásuvky standardní provedení např. ABB Levit barva bílá. Svítidla-referenční výrobek: LED svítidlo Vanda R24, 24 W, 1900 lm, 3000 K.

Slaboproud:

Rozvody – TV, PC, internet, Wi-Fi v každé pobytové místnost, EZS, elektronický vrátný s kamerou a barevnou obrazovkou, dveře z garáží s elektromechanickým zámkem a čtečkou čipů. Vstupy do objektu a plášť budovy bude monitorován CCTV. Další systémy dle požadavků DOSS.

Uzemnění a hromosvod:

Stavba bude mít řešeno uzemnění a hromosvod dle platných zákonů a norem. Svody hromosvodu ze střechy budou pod fasádou.

FVE:

Na střechu objektu bude osazena FVE o maximálním možném výkonu dle aktuálních předpisů podle velikosti střechy. Proveden bude systém s bateriovým úložištěm. Baterie bude umístěna v technické místnosti.

Klimatizace:

Bytové jednotky budou osazeny klimatizací.

VZT:

Koupelna, WC, osazena digestoř v kuchyni. Ventilátory na WC a v koupelně budou osazeny kuličkovými ložisky, s čelním panelem a časovým doběhem, minimální Ø 100 mm, barva bílá, Referenční výrobek VORT NOTUS 11903

Omítky:

Omítky budou v obytných místnostech a technické místnosti jednovrstvé sádrové, v koupelně a WC vápenocementové s následnou úpravou obkladem a štukem. Stropy budou tvořeny ze sádrokartonového podhledu s deskami GKB tl. 12,5 mm. Standard povrchové úpravy Q2. V garáži vápenocementová omítka.

Keramické obklady:

Stěny koupelny a WC budou obloženy keramickým slinutým rektifikovaným obkladem v rozměru minimálně 600x600 mm až do stropu. Barva bude vybrána na základě předložených vzorků. Keramické sokly budou lícovat s omítkou.  Budou použity nerezové L lišty k ukončení hran obkladů.

Podlahy:

Konstrukce podlahy budou v obytných místnostech z anhydritového potěru pevnosti AE25, v technické místnosti, koupelně a WC z betonového potěru tl. 60 mm. Tepelná izolace v 1. NP bude z EPS 100 S min. tl. 80 mm + 50 mm systémové desky pro podlahové vytápění. Tepelná izolace v 2. NP bude z izolace s kročejovým útlumem tl. 30 mm + 50 mm systémové desky pro podlahové vytápění.  Podlaha koupelny, WC, technické místnosti, zádveří, chodby v 1. NP a prostor pod schodištěm bude osazen slinutou rektifikovanou dlažbou v rozměru minimálně 600x600 mm, protiskluznost min.  R11/B, otěruvzdornost min. PEI 4, Podlahy obytných místností a schody budou osazeny podlahou z vinylu tl. min 5 mm, zátěžová třída min. 23/34/43, útlum hluku min. 13 dB, protiskluznost min. R10 DS, tloušťka nášlapné vrstvy min. 0,70 mm, lamely nesmějí obsahovat ftalát, výška soklu v dekoru vinylu min. výška 50 mm. Společné prostory budou osazeny slinutou rektifikovanou keramickou dlažbou 600x600 mm. V garáži bude aplikována polyuretanová stěrka.

Zařizovací předměty:

Vana rozměr 1800x800 mm smaltovaná bílá – referenční výrobek KALDEWEI SANIFORM PLUS 375 - 1, sprchový kout rohový 900x900 mm vanička litý mramor – referenční výrobek Ravak Perseus Pro-90 + sprchová zástěna skleněná – referenční výrobek RAVAK Sprchový kout BLIX BLRV2-90 umyvadla v koupelnách 600 mm – referenční výrobek keramické umyvadlo klasické KOŁO NOVA PRO 60x46 cm bílé, umývátko na WC 360 mm – referenční výrobek Laufen Pro 36x25 cm, předstěnový modul na WC s tlačítky v bílé barvě – referenční výrobek Geberit kombifix, tlačítka Geberit Sigma 20, Standard baterií: nástěnné a stojánkové, barva chrom, pákové – referenční výrobky řada Hansgrohe Vernis Blend. V koupelnách budou osazeny mezi obklady zrcadla v rozměru 600x500 mm.

Kuchyň:

Kompletní kuchyňská linka včetně spotřebičů: chladnička s mrazničkou – referenční výrobek Gorenje vestavná kombinovaná chladnička RKI4182A1, myčka – referenční výrobek Bosch vestavná myčka série 6 SPV6ZMX23E, kuchyňský dřez s baterií – referenční výrobek nerezový dřez Franke ETN 614 N ETHOS, varná deska, trouba a mikrovlnná trouba – referenční výrobek SET produktů BOSCH HBA513BS1 + BFL523MS0 + PUE611BB1E

Malby:

Malby budou bílé otěruvzdorné aplikované ve dvou vrstvách + vrstva penetrace.

Zateplení fasády:

Fasáda bude zateplena systémem ETICS s izolantem z EPS 70 F tl. min. 200 mm s povrchovou úpravou z točené silikonové omítky tl. zrna 1,5 mm v bílé barvě. Část fasády bude s dekorem z lícových cihelných pásků typu Klinker.

Zastřešení vstupu a terasy:

Ocelová konstrukce opláštěná cementotřískovými voděodolnými deskami přetaženými armovací tkaninou se stěrkou a s povrchovou úpravou z točené silikonové omítky tl. zrna 1,5 mm v šedé barvě.

Venkovní dlažba před vstupem:

Betonová dlažba tl. min. 60 mm v šedé barvě.

Terasy:

Venkovní terasy, lodžie či balkony budou osazeny slinutou rektifikovanou keramickou dlažbou typu „prkno“ s dekorem dřeva.

Garážová vrata:

Garážová vrata pro provoz v bytových domech, standard Hörmann.

Vjezdová brána:

Samonosná posuvná s dálkovým el. ovládáním, materiálové řešení: kombinace dřeva a kovu, částečně průhledná.

Oplocení:

Oplocení do ulice – materiálové řešení: kombinace dřeva a kovu, částečně průhledné. Oplocení zbylých stran: výšky 1800 mm z poplastovaného pletiva v antracitové barvě s podhrabováni betonovými deskami výšky 300 mm a kulatými sloupky poplastovanými v antracitové barvě.

Venkovní nezpevněné plochy:

Rozhrnutá uhrabaná ornice bez kamenů v minimální mocnosti 100 mm osetá travním semenem.